Definitionen und Erläuterungen:

relative Masse eines Elements:		Mittelwert der exakten Massen der natürlich auftretenden Isotope; gewichtet nach ihrem prozentualen Anteil (Atommasse; bzw. Molmasse)

zum Beispiel:	Chlor	75.53 %	35Cl		34,968854

24,47 %	37Cl		36,965896

rel. Molmasse für Chlor 	35,453	[g/mol]

nominelle Masse:		gerundete Masse eines Ions (entsprechend der Zusammnsetzung) bezogen auf die Massen der häufigsten (Isotope der im Ion vertretenen Elemente (1H, 12C,14N, 16O,32S)

(Bei Schwermetallen gilt: das häufigste Isotop ist nicht das leichteste !)

exakte Masse:	exakte Masse eines Ions (entsprechend der Zusammensetzung) bezogen auf die Massen der häufigsten Isotope der im Ion vorhandenen Elemente. Bei Anwesenheit von Schwermetallen: verwendetes Isotop angeben (eng. monoisotopic mass)

z.B. (C2H5)4Pb : M+. m/z 322,130975  für 206Pb bzw. m/z 324,1332269 für 208Pb

Massendefekt:	aufgrund der Dezimalen der Isotopenmassen kommt es zu positiver Massenabweichung z.B. Kohlenwasserstoffe:

1H = 1.007825 u z.B. C10H22+ = 142,17215 u

negative Massenabweichung: z.B. PFK

19F= 18.998405 z.B. C10F21+ = 518.96646 u

Auflösung: A eng. R

#### A = m / m

Einheitsauflösung:			Quadrupol-Massenspektrometer

10% Valley Def.:			Sektorfeld- MS

50% Valley Def.:			FTICR-MS

Breite bei halber Höhe:		TOF-MS

Beispiel:	A = 5000 (BE-Massenspektrometer, 10% Tal zwischen zwei Signalen).

Separierung möglich: 	m/z 50.000 	und 	m/z 50.010

m/z 100.000 	und 	m/z 100.020

m/z 5000.000 	und 	m/z 5001

Einheitsauflösung: 		m/z 50 		und 	m/z 51

m/z 100 		und 	m/z 101

m/z 1000 		und 	m/z 1001

Peakmatching:	Die Signale des zu untersuchenden und eines Referenzions bekannter Masse werden durch Veränderung der Beschleunigungsspannung zur Deckung gebracht; d.h. Ihre Ablenkungsradien sind gleich. Aus der Bewegungsgleichung für geladene Teilchen im magnetischen Sektorfeld ergibt sich:

m1 : m2 = U2 : U1

Die gesuchte Masse des betreffenden Ions läßt sich so sehr genau bestimmen. (Meßfehler steigt mit steigendem m/z-Wert)

# Abweichung bzw. Fehler der Messung:	Angabe in atomaren Millimasseneinheiten mmu. (absolut)

in Parts Per Million ppm: (relativ)

ppm = 1.106.(gemessene Masse – exakte Masse) / exakte Masse

Merke:	Die Fehlerangabe in ppm ist massenabhängig und wird größer mit kleiner Masse bzw. kleiner mit steigender Masse! Ein Fehler von 2 mmu entspricht bei m/z 100 ca. 20 ppm bei m/z 1000 nur noch 2 ppm !

Ausschluß von möglichen Elementarzusammensetzungen innerhalb des HR-Fehlerfensters:

Stickstoffregel:	Organische Verbindungen mit einer ungeraden Zahl an Stickstoffatomen können keine geradzahlige Molmasse haben.

Zahl der Elektronen:	Handelt es sich beim untersuchten Ion um [M]+. (EI) oder um [M + H]+ bzw. [M + Na]+ (FAB, ESI ) ?

Energie:	1 eV ist die Energie, die ein Elektron beim Durchlaufen einer Potentialdifferenz von 1V aufnimmt. (1 eV = 1,6 10-19 J)

atomare Masseneinheit u:	(amu bzw. Dalton d)

u = 1/12 der Masse von 12C; 1 u = 1,67 10-27 kg

mmu:		Millimasse 0,001 u

Literatur:

H. Budzikiewicz, Massenspektrometrie, VCH Verlag, 3.Auflage, 1992.

F.W. McLafferty, F. Turecek, Interpretation von Massenspektren, Spektrum Akad. Verlag, 1995.

M. Hesse, H. Meier, B. Zeeh, Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie, Georg Thieme Verlag Stuttgart, 4. Auflage 1991.