# Massenspektrometrische Ionisationsmethoden

| Ionisationsmethode | Ionisation durch | Quellendruck [Torr] | Charakteristik der MS-Spektren | typische Anwendungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronenstoßionisation EI | 70 eV Elektronen |  10-6 | reproduzierbare Spektren mit vielfältigen Fragmentierungen [M]+. | unzersetzt verdampfbare Proben von niedriger molukularer Masse; strukturcharakteristische Fragmente |
| Chemische Ionisation CI | Gasphasen CI-Plasma-ionen |  1 | protonierte Molekülionen; Maß an Fragmentierungen durch Wahl des Reaktant-gases beeinflußbar | unzersetzt verdampfbare Proben von niedriger molukularer Masse; Bestimmung der molekularen Masse |
| Desorptionsmethoden FAB, PD; MALDI | beschleunigte Atome, Ionen, Photonen (keV, MeV) | 10-4- 10-5 | kationisierte Molekülionen; generiert durch Säure-Base und Red-Ox-Reaktionen | nichtflüchtige Proben von mittlerer und hoher Molmasse |
| Spraymethoden ESI, Thermospray | Elektrische Feldgradienten und thermische Energie in einem Mikrotropfenspray | 1-760 | intakte oft vielfach geladene Molekülionen (kationisiert); minimale Fragmentierungen | nichtflüchtige Proben von mittlerer und hoher Molmasse |
| Inductive Coupled Plasma ICP | Energetische Plasma Elektronen | 760 | atomare Ionen und stabile Metalloxide | anorganische und atomare Proben |

Massenspektrometrische Desorptionsmethoden

| Ionisationsmethode | Primärpartikel | Primärpartikelfluß | unterstützende Matrix | Analysator-typen | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry | keV Ionen (Cs+, Ar+) | 10-10 Acm-2 | keine | jegliche | Oberflächensensitiv; geringer kurzlebiger Ionenstrom |
| FAB Fast Atom Bombardment | keV Atome (Ar, Xe) | 105 Acm-2 | schwer-flüchtige flüssige Matrix ( Gly, NBA etc.) | jegliche | intensiver, stabiler Ionenstrom; zeit-abhängige Spektren |
| LD Laser Desorption | UV/sichtbare/IR Photonen | 104- 106 Wcm-2 | keine | Time of Flight | Oberflächenanalyse; schwacher Ionenstrom |
| MALDI Matrix Asisted Laser Desorption Ionisation | UV/IR Photonen | 106- 107 Wcm-2 | feste kristalline Matrix mit Absorptions-maximum bei einge-strahlter Wellenlänge | Time of Flight | Hoch-molekulare Biomoleküle; vorrangig einfach geladene Molekülionen (protoniert) |
| PD Plasma Desorption | MeV Ionen (radioaktive Zerfallsprodukte von 252Cf) | 103 Partikel cm-2s-1 | keine | Time of Flight | Hohe Ionisations-effizienz; geringe absolute Signal-intensität |